Исследование масштабных эффектов в задачах с концентрацией напряжений на основе моделей градиентной теории упругости

Короленко В.А.

Московский авиационный институт (национальный исследовательский

университет), МАИ, Волоколамское шоссе, 4, Москва, A-80, ГСП-3, 125993, Россия

e-mail: korolenko.vmir@gmail.com

Целью представляемой работы является развитие аналитических методов построения решений в рамках градиентной теории упругости (ГТУ) для уточненной оценки концентрации напряжений вблизи отверстий, включений и зон приложения сосредоточенных нагрузок, а также разработка методов идентификации масштабных параметров ГТУ на основе испытания образцов, содержащих отверстия различного диаметра.

В работе проводится развитие аналитических подходов к построению решений задач ГТУ, основанных на применении представления решения в форме Папковича-Нейбера. Построены аналитические и численные решения в рамках упрощенной ГТУ для плоских задач с концентраторами напряжений: задачи Кирша и задачи о трещине. Решение для задачи об отверстии используется для идентификации дополнительных масштабных параметров ГТУ на основе испытания образцов с малоразмерными отверстиями с использованием метода корреляции цифровых изображений.

Представлены новые решения для трехмерных задач ГТУ, в частности, для задачи о сферическом включении и задачи о сфере, нагруженной нагрузкой, распределенной вдоль линии экватора. Проведен анализ возможности получения регулярных решений и анализ размерных эффектов в упрощенных моделях ГТУ для задач с концентраторами напряжений и с сосредоточенными нагрузками.